PROJEKT TECHNOLOGICZNY

„Swietlicy wiejskiej”

Inwestor :

GMINA BROCHÓW

Brochów 125, 05-088 Brochów

Adres budowy :

Lasocin, gm. Brochów

obręb : 0016 Lasocin

jednostka ewidencyjna 142802_2 Brochów

działka nr ewid. 110, powiat sochaczewski

OPIS TECHNOLOGICZNY DO PROJEKTU KONTENEROWEGO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

OPIS OGÓLNY

Opis technologiczny sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 75, poz.690 z 2002r, z późn. zm./.

UŻYTKOWANIE OBIEKTU

Na terenie kompleksu budynków szkolnych Szkoły Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie projektuje się budynek „Świetlicy wiejskiej” w Lasocinie jako inwestycję użytku publicznego dla mieszkańców gminy.

Obiekt zrealizowany zostanie jako kontener modułowy, dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych – przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich projektowanymi podjazdami od strony elewacji frontowej i tylnej.

Wysokość poszczególnych pomieszczenia projektowanego budynku w przedziale rzędnych 2,50m – 2,70m.

W projektowanym budynku „Świetlicy wiejskiej” zapewnia się naturalne oświetlenie dzienne projektowanymi przeszklonymi otworami okiennymi i drzwiowymi.

Obiekt wyposażony będzie we wszystkie instalacje :

Instalacja wodociągowa – z wodociągu gminnego za pomocą istniejącego przyłącza wodociągowego z gminnej sieci wodociągowej,

Instalacja kanalizacyjna – za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3.

Instalacja energetyczna  – za pomocą istniejącego przyłącza energetycznego,

Centralne ogrzewanie – indywidualne źródło ciepła – własne ogrzewanie elektryczne.

Ponadto odpady będą gromadzone w pojemnikach usytuowanych na terenie działki (projektowane miejsce utwardzone pod pojemniki) i utylizowane na zasadach określonych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dla gminy Brochów.

Projektowana inwestycja składa się z następujących pomieszczeń :

Hall wejściowy, pomieszczenie świetlicy, W-C ogólne (dla osób niepełnosprawnych), kuchnia oraz schowek.

Ściany wewnętrzne projektowanego obiektu wykończone w sposób uzyskujący powierzchnie gładkie, łatwozmywalne, odporne na środki myjąco – dezynfekujące, podłogi wykończone wykładziną PCV2,2mm.

Stolarka okienna PCV lub aluminiowa.

Powłoka stolarki okiennej i drzwiowej gładka, łatwozmywalna.

HALL WEJŚCIOWY

(pow. 12,47m2)

Hall wejściowy dostępny z zewnętrz drzwiami wejściowymi o szerokości w świetle ościeżnic 90cm z podestu wejściowego z pochylnią zapewniającą dostęp dla osób niepełnosprawnych a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich  projektowaną wzdłuż ściany frontowej.

Naturalne oświetlenie dzienne zapewnione projektowanym przeszklonym otworem okiennym.

Nad drzwiami wejściowymi w części komunikacji należy zamontować kurtynę.

Układ hallu wejściowego umożliwia ustawienie ewentualnej sofy / foteli dla ewentualnych osób przybywających oraz umieszczenie wieszaka na ubrania stojącego lub ściennego.

Wykończenie ścian stanowi okładzina z blachy stalowej zabezpieczonej farbą podkładową, wykończona warstwą organiczną.

Podłoga wyłożona antypoślizgową wykładziną PCV.

Przy drzwiach wejściowych należy umieścić i oznakować w widoczny sposób (np.: tabliczka fluorescencyjna) gaśnicę p.poż.

POMIESZCZENIE ŚWIETLICY

(pow. 33,93m2)

Pomieszczenie świetlicy dostępne z hallu wejściowego oraz z zewnętrz drzwiami wejściowymi o szerokości w świetle ościeżnic 90cm z podestu wejściowego z pochylnią zapewniającą dostęp dla osób niepełnosprawnych a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich  projektowaną wzdłuż ściany frontowej.

Nad drzwiami wejściowymi w części komunikacji należy zamontować kurtynę. Ponadto pomieszczenie wyposażyć w klimatyzator.

Naturalne oświetlenie dzienne zapewnione projektowanymi przeszklonymi otworami okiennymi i drzwiowymi.

Układ pomieszczenia świetlicy umożliwia ustawienie ewentualnych szafek, stolików z krzesłami i elementów towarzyszących.

Wykończenie ścian stanowi okładzina z blachy stalowej zabezpieczonej farbą podkładową, wykończona warstwą organiczną.

Podłoga wyłożona antypoślizgową wykładziną PCV.

W-C OGÓLNE – dla osób niepełnosparwnych

(pow. 4,61m2)

Dostępne z hallu wejściowego drzwiami o szerokości w świetle ościeżnic 90cm. znajduje się wydzielone W-C ogólne i dla osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniu znajduje się miska ustępowa, umywalka oraz wisząca suszarka do rąk i kosz z nakrywą uchylną i wkładem jednorazowym.

Przy ustępie i umywalce należy zapewnić pochwyty i poręcze dla osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniu projektuje się wentylację grawitacyjną sufitową wspomaganą mechanicznie.

Naturalne oświetlenie dzienne zapewnione projektowanym przeszklonym otworem okiennym.

Wykończenie ścian stanowi okładzina z blachy stalowej zabezpieczonej farbą podkładową, wykończona warstwą organiczną.

Podłoga wyłożona antypoślizgową wykładziną PCV.

KUCHNIA

(pow. 16,73m2)

Kuchnia dostępna z hallu wejściowego drzwiami o szerokości w świetle ościeżnic 90cm.

W pomieszczeniu znajduje się aneks kuchenny w skład którego wchodzi kuchnia elektryczna, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, umywalka, szafki na jedzenie i żywność (stojąca i wisząca) oraz lodówka i kosz z nakrywą uchylną i wkładem jednorazowym, ewentualnie stół z krzesłami służące do spożywania posiłków.

Pomieszczenie kuchenne będzie wykorzystywane do odgrzewania gotowych posiłków oraz przyrządzania ciepłych napojów (kawa, herbata).

W pomieszczeniu projektuje się wentylację grawitacyjną (dwa kanały – wentylacja pomieszczenia + okap). Ponadto pomieszczenie wyposażyć w klimatyzator.

Naturalne oświetlenie dzienne zapewnione projektowanym przeszklonym otworem okiennym.

Wykończenie ścian stanowi okładzina z blachy stalowej zabezpieczonej farbą podkładową, wykończona warstwą organiczną.

Podłoga wyłożona antypoślizgową wykładziną PCV.

SCHOWEK

(pow. 13,83m2)

Schowek dostępna z pomieszczenia kuchni oraz z zewnętrz drzwiami wejściowymi o szerokości w świetle ościeżnic 90cm z podestu wejściowego.

Układ pomieszczenia umożliwia ustawienie ewentualnych szafek, regałów, czy półek gospodarczych umożliwiających składowanie i przechowywanie elementów wyposażenia obiektu.

W szafkach będą przechowywane jednorazowe naczynia (sztućce, kubki i talerzyki).

Wykończenie ścian stanowi okładzina z blachy stalowej zabezpieczonej farbą podkładową, wykończona warstwą organiczną.

Podłoga wyłożona antypoślizgową wykładziną PCV.